VESC Duet — Hoja de Configuración

Rellena los valores según tu controladora, motor y batería

LEYENDA: ► Celdas amarillas → valor a rellenar manualmente ► Celdas azules AUTO → se obtienen con la detección automática (Setup Wizard)

1. Datos del hardware

| Dato | Valor | Dónde encontrarlo |
| --- | --- | --- |
| Modelo del motor | Vevor MY1020 | Etiqueta o datasheet |
| Nº de polos del motor | 6 | Datasheet / contar en estátor |
| KV del motor (rpm/V) | 4500/48=93,75 | Datasheet |
| Corriente nominal motor (A) | 37,5 | Datasheet |
| Tipo de batería | LiFePo4 | Li-ion / LiPo / LiFePO4 |
| Nº de celdas en serie (S) | 15S | Etiqueta (ej: 10S) |
| Capacidad batería (Ah) | 50 | Etiqueta batería |
| Corriente máx. descarga (A) | 75 (Determinado por los motores) Aunque debería ser capaz de aguantar 100A 50 (Continua) | Datasheet batería |
| Corriente máx. carga (A) | Max 25 Recomendable 10 | Datasheet batería |

Cálculos de voltaje — Li-ion (sustituye S por tu número de celdas): Voltage Max = S × 4.2 V Cutoff Start = S × 3.5 V Cutoff End = S × 3.0 V

2. Motor Settings → General → Current

| Parámetro | Motor 1 | Motor 2 | Fórmula / Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor Current Max (A) | 37,5 (límite) | 37,5 (límite) | ≈ Potencia (W) / V_nom × 2 |
| Motor Current Max Brake (A) | 18,75-37,5 | 18,75-37,5 | 50-100% del Current Max |
| Absolute Maximum Current (A) | 37,5*1,4=52,5 | 37,5*1,4=52,5 | Current Max × 1.4 |
| Motor Current Max Slow Abs (A) | 25 | 25 | ≤ Current Max |
| Battery Current Max (A) | 37,5 (Determinado por motores) 25 (Continua) | 37,5 (Determinado por motores) 25 (Continua) | Max descarga batería ÷ 2 |
| Battery Current Max Regen (A) | 5-10 | 5-10 | Max carga batería ÷ 2 |

3. Motor Settings → General → Voltage

| Parámetro | Motor 1 | Motor 2 | Fórmula (Li-ion) |
| --- | --- | --- | --- |
| Battery Voltage Max (V) | 58,4 | 58,4 | S × 4.2 |
| Battery Voltage Cutoff Start (V) | 46,5 | 46,5 | S × 3.5 |
| Battery Voltage Cutoff End (V) | 44,8 | 44,8 | S × 3.0 |

4. Motor Settings → General → RPM

| Parámetro | Motor 1 | Motor 2 | Fórmula / Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor ERPM Max | 13500 | 13500 | ERPM = RPM_mec × (N_polos / 2) |
| Motor ERPM Min | 0 100-200 para suavidad | 0 100-200 para suavidad | Negativo del ERPM Max |

5. Motor Settings → FOC

Parámetros eléctricos — detectados automáticamente

Ejecuta el Setup Wizard (icono varita en VESC Tool) con el motor libre para girar. Anota los valores después para tenerlos de referencia.

| Parámetro | Motor 1 | Motor 2 | Origen |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor Resistance R (Ω) | AUTO | AUTO | Setup Wizard / Detect |
| Motor Inductance L (µH) | AUTO | AUTO | Setup Wizard / Detect |
| Flux Linkage λ (mWb) | AUTO | AUTO | Setup Wizard / Detect |
| Current KP | AUTO | AUTO | Calculado tras detección |
| Current KI | AUTO | AUTO | Calculado tras detección |
| Observer Gain | AUTO | AUTO | Calculado tras detección |

Configuración del motor

| Parámetro | Motor 1 | Motor 2 | Opciones / Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor Poles | 6 | 6 | Nº total de polos del motor |
| Motor Type | Son BLDC pero pon FOC | Son BLDC pero pon FOC | FOC / BLDC (recomendado: FOC) |
| Sensor Mode | AUTO | AUTO | Fijo: Hall Sensors |
| Motor Inverted | False | True | true / false — uno de los dos motores suele estar invertido |

Hall Sensors

| Parámetro | Motor 1 | Motor 2 | Origen / Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Hall Table | AUTO | AUTO | Detect Hall Sensors — motor libre Si algún valor es 255 la detección falló, repítela |
| Hall Sensorless ERPM | 100000 | 100000 | 100000 para quedarse siempre en Hall |

Sensorless (transición a alta velocidad)

| Parámetro | Motor 1 | Motor 2 | Valor típico |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensorless ERPM | 100000 | 100000 | 100000 si no quieres transición |
| Open Loop Hysteresis | 0,01 | 0,01 | 0.01 recomendado para hubmotor |
| Open Loop Time | 0,01 | 0,01 | 0.01 recomendado para hubmotor |

6. VESC Duet — Configuración de doble motor

La VESC Duet tiene dos controladores comunicados por CAN bus. Aparecen como dos dispositivos separados en VESC Tool — configura cada motor por separado.

| Parámetro | Motor 1 | Motor 2 | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| CAN Forward ID | 117 | 118 | Motor 1 = 0 / Motor 2 = 1 |
| Motor Inverted | False | True | Verificar con duty 0.05 Normalmente uno invertido y el otro no |

7. Checklist de configuración

|  | Paso |
| --- | --- |
| ☐ | Introducir voltajes de batería (Voltage Max, Cutoff Start, Cutoff End) |
| ☐ | Bajar Motor Current Max a 5-10 A temporalmente |
| ☐ | Ejecutar Setup Wizard con el motor libre para girar |
| ☐ | Verificar número de polos (Motor Poles) |
| ☐ | Poner Sensor Mode en Hall Sensors |
| ☐ | Ejecutar Detect Hall Sensors con el motor libre |
| ☐ | Verificar que la Hall Table no tiene valores 255 (indica error) |
| ☐ | Poner Hall Sensorless ERPM a 100000 para quedarse siempre en Hall |
| ☐ | Comprobar dirección de cada motor con duty cycle 0.05 |
| ☐ | Activar Motor Inverted en el motor que gire al revés |
| ☐ | Subir Motor Current Max al valor real de trabajo |
| ☐ | Ajustar Open Loop Hysteresis y Time a 0.01 |
| ☐ | Repetir todos los pasos para Motor 2 (segundo controlador por CAN) |

Nota: Para hubmotors sin datasheet los valores típicos son: 20-46 polos, KV entre 10 y 30 rpm/V, corriente nominal 15-40 A. Usa siempre la detección automática como punto de partida y anota los valores detectados por si necesitas restaurar la configuración.